XYD-J7调试说明书

编写：杨玉清

审核：王志同

洛阳鑫益达工业设备有限公司

TEL:0379-5961605     13903888993

13837956392      13903888990

新一代智能中频电源控制板

—XYD-J7调试说明书

本线路具有以下特点：

- 启动限压，恒流启动

- 启动限流，自动重起

- 零压起动，缓冲移相

- 启动电流负反馈

- 限压保护、限流保护

- 过压保护、过流保护

- 逆变引前角实时跟踪、定时换相

- 启动预选频

- 即点及起，功率电位器任意位置起机

- 具有功率记忆功能。

以上功能的引入，使设备启动成功率达到100％，运行安全和稳定性上比传统线路有着质的飞跃。

## 调试说明

W1：限压

W2：限流

W3：缓冲调整，调整整流电压上升速率

W7：频率标校正

W8：过压（一般调整为额定值的1.1倍）

W9：过流（一般调整为额定值的1.2倍）

W11：启动电压，调整逆变没有建立之前直流电压允许上升的最大值。

单纯调试整流电路时，先把W11调到最大。整流调试完毕后，将功率电位器顺旋到最大，顺旋W11是直流电压降到150V左右。这样可以减小操作工先按启动，后送主电对元件造成的冲击。

另外，当发现设备有起动困难现象时，调整W11有助于设备启动（调整原则是：在设备起动困难时，调整W11使直流电流恒定在50A左右，具体大小是启动的难易程度而定）。

W10：启动电流，调整逆变没有建立之前直流电流允许上升的最大值。一般调整为额定电流的25％。这样可以避免起动失败对元件的冲击

S1：检查开关，用于检查逆变触发回路工作状况

正常工作时，应将其至于断开状态。

——以上电位器除W3是顺大逆小外，其他全部是顺小逆大（即顺时针调整整定值减小，逆时针调整整定值增大）

# 调试中常见故障现象

1、中频可以稳定建立，升功率不起作用。

一般是中频检测回路没有检测到中频电压，此时可看到中频灯不能正常点亮。遇到这种现象，应适当增大UH1、UH2输入的中频电压信号，可以由原来的15V改为20V；也可以把R27由原来的1K改为680欧。或把W11适当放大。注意：当逆变三桥臂工作时，也会有此现象，此时应察明原因，不要盲目改动参数。

2、起动时可以听到中频声，但仍然重复起动。

一般是启动电流调得太小，应适当放大。

## 元件布局及接线图（见附图）